ΜΕΡΟΣ Α: ΘΕΩΡΙΑ (όπως στο μάθημα)

1. Τι σημαίνει δειγματοληψία

Έχουμε ένα αναλογικό σήμα x(t), συνεχές στον χρόνο.
Όταν το δειγματοληπτούμε με συχνότητα Fs, κρατάμε μόνο τιμές του σήματος κάθε:

Ts=1Fs sec

Δηλαδή:

x[n]=x(nTs)

⚠️ Με τη δειγματοληψία χάνεται πληροφορία, εκτός αν το Fsείναι αρκετά μεγάλο.

2. Συχνότητες: αναλογικές vs ψηφιακές

Ένα αναλογικό ημίτονο:

x(t)=sin⁡(Ωt)

όπου:

- Ω: rad/sec

- F=Ω2π: Hz

Μετά τη δειγματοληψία:

x[n]=sin⁡(ΩnTs)=sin⁡ ⁣ΩFsn

Ορίζουμε:

ω=ΩFs(rad/sample)

📌 Άρα:

- αναλογική συχνότητα → rad/sec

- ψηφιακή συχνότητα → rad/sample

3. Θεώρημα Nyquist–Shannon

Αν το σήμα έχει μέγιστη συχνότητα Fmax, τότε:

Fs≥2Fmax

Αυτό λέγεται ρυθμός Nyquist.

🔴 Αν δεν ισχύει → aliasing (αναδίπλωση).

4. Folding frequency (συχνότητα αναδίπλωσης)

Η κρίσιμη συχνότητα είναι:

Ffold=Fs2

- Ό,τι είναι κάτω από Fs/2→ αποτυπώνεται σωστά

- Ό,τι είναι πάνω από Fs/2→ διπλώνει και εμφανίζεται σε άλλη συχνότητα

## 5. Aliasing στο διακριτό σήμα

- Στα διακριτά σήματα:

sin⁡(ωn)=sin⁡((ω+2πk)n)

- Άρα οι συχνότητες είναι περιοδικές ανά 2π.

- 👉 Μοναδικό εύρος:

-π≤ω≤π

- Ό,τι πέσει έξω από αυτό το εύρος, διπλώνει.

6. Ιδεώδης D/A μετατροπή

Ο ιδεώδης DAC:

- παίζει ρόλο χαμηλοπερατού φίλτρου

- ανακατασκευάζει αυτό που βλέπει στο x[n]

❗ Αν έγινε aliasing πριν, δεν διορθώνεται μετά

Δίνεται:

x(t)=sin⁡(480πt)+3sin⁡(720πt)    με:    Fs=600 samples/sec

Βήμα 1: Βρίσκω τις αναλογικές συχνότητες

Χρησιμοποιώ: F=Ω2π

- 480π⇒F1=240 Hz

- 720π⇒F2=360 Hz

👉 Μέγιστη συχνότητα:  Fmax​=360 Hz

α) Ρυθμός Nyquist        FN=2Fmax=2⋅360=720 Hz

📌 Σχόλιο καθηγητή:
Δειγματοληπτούμε με 600 Hz < 720 Hz → σίγουρα θα έχουμε aliasing

(β) Folding frequency     Ffold=Fs2=300 Hz

📌 Οτιδήποτε πάνω από 300 Hz θα διπλώσει.

γ) Ψηφιακές συχνότητες στο x[n]

Υπολογίζουμε:    ω=ΩFs

- ω1=480π600=0.8π

- ω2=720π600=1.2π

⚠️ Η 1.2πείναι εκτός -π,π.

Τη φέρνω στο σωστό εύρος:  1.2π-2π=-0.8π
Άρα:         x[n]=sin⁡(0.8πn)+3sin⁡(-0.8πn)
Χρησιμοποιώ:                          sin⁡(-θ)=-sin⁡(θ)
x[n]=sin⁡(0.8πn)-3sin⁡(0.8πn)
x[n]=-2sin⁡(0.8πn)

📌 Ερμηνεία:
Οι δύο αναλογικές συχνότητες κατέληξαν στην ίδια ψηφιακή συχνότητα → aliasing.

(δ) Ανακατασκευασμένο σήμα y(t)

Από:                                                          ω=0.8π⇒f=0.8π2π=0.4
F=0.4⋅600=240 Hz

Άρα:

y(t)=-2sin⁡(480πt)

📌 Τελικό νόημα:
Το 360 Hz χάθηκε και μετατράπηκε σε 240 Hz.
Ο DAC δεν ξέρει τι υπήρχε αρχικά — απλώς ανακατασκευάζει αυτό που του δώσαμε.

ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΏΝ

- Πάντα βρίσκεις πρώτα τις αναλογικές συχνότητες

- Ελέγχεις Nyquist

- Ό,τι είναι πάνω από Fs/2→ διπλώνει

- Οι ψηφιακές συχνότητες ζουν στο -π,π

- Ο DAC δεν διορθώνει λάθη δειγματοληψίας

Κβάντιση και ανάλυση Δ (resolution)

Μετά τη δειγματοληψία, το σήμα έχει συνεχές πλάτος αλλά διακριτό χρόνο.
Για να μεταδοθεί ψηφιακά, το πλάτος πρέπει επίσης να γίνει διακριτό → κβάντιση.

Ένας ομοιόμορφος κβαντιστής:

- χωρίζει το δυναμικό εύρος VminVmax

- σε L ίσα επίπεδα

Η ανάλυση (resolution) ή βήμα κβάντισης είναι:   Δ=Vmax-VminL

📌 Φυσική σημασία:

- Δ= “ύψος σκαλοπατιού”

- όσο μικρότερο → πιο ακριβής αναπαράσταση

- όσο μεγαλύτερο → περισσότερο σφάλμα κβάντισης

ΓΧΑ συστήματα και συνέλιξη

Ένα Γραμμικό Χρονικά Αμετάβλητο (ΓΧΑ) σύστημα περιγράφεται πλήρως από την απόκριση στο μοναδιαίο δείγμα:  h(n)

Για οποιαδήποτε είσοδο:y(n)=x(n)*h(n)=k=-∞∞x(k)h(n-k)

📌 Πρακτικά:

- το x(k)λέει πότε και πόσο διεγείρεται το σύστημα

- το h(n-k)λέει πώς αντιδρά το σύστημα

Η μοναδιαία βηματική u(n)

Ορισμός:   u(n)=1,n≥00,n<0

Χρήση:

- “ανάβει” ή “σβήνει” όρους σε αθροίσματα

- καθορίζει όρια συνέλιξης

Relaxed απόκριση

Όταν λέμε relaxed σύστημα, εννοούμε:

- μηδενικές αρχικές συνθήκες

- άρα μόνο η συνέλιξη καθορίζει την έξοδο

Άσκηση 5 – ερώτημα (δ) (10 μονάδες)

Δίνεται:  xa(t)=3cos⁡(600πt)+2cos⁡(1800πt)

Κβάντιση σε:   L=1024 						επίπεδα

Τι ζητάμε;

Την ανάλυση Δ, δηλαδή το μέγεθος του κάθε κβαντιστικού βήματος.

Βήμα 1: Εύρος τιμών του σήματος

Το μέγιστο πλάτος προκύπτει όταν οι συνημιτονικές συνιστώσες ευθυγραμμιστούν:

∣xa(t)∣max=3+2=5 Άρα:  Vmin=-5,Vmax=+5

Βήμα 2: Εφαρμογή τύπου   Δ=Vmax-VminL=101024≈0.00977

Τελική απάντηση:  Δ≈9.77×10-3

📌 Καθηγητικό σχόλιο:
Αυτό είναι το μέγιστο σφάλμα ακρίβειας ανά επίπεδο. Όλα τα δείγματα “στρογγυλοποιούνται” στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του Δ.

Άσκηση 6 (20 μονάδες)

Δίνεται:    h(n)=anu(n),x(n)=u(n)-u(n-10)

Ερμηνεία εισόδου  x(n)=1,0≤n≤90,αλλου

➡️ Ορθογώνιος παλμός μήκους 10.

ενικός τύπος εξόδου y(n)=k=-∞∞x(k)an-ku(n-k)

Επειδή:

- x(k)≠0μόνο για 0≤k≤9

- u(n-k)=1μόνο αν k≤n

Ανάλυση κατά περιοχές

🔹 Περίπτωση 1: n<0  y(n)=0
Δεν υπάρχει kπου να ικανοποιεί k≤nκαι k≥0